INFORMACJE   DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA   l   OCHRONY   ZDROWIA

INWESTOR:   Gmina Brody

27-235 Brody ul. S.Staszica 3

OBIEKT : PROJEKT  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Nr. 313043T Młynek-Lubienia

w km 0+000 do 0+603

Brody Wrzesień 2016r.        sporządził:

1.  ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót obejmuje:  „  Przebudowa drogi gminnej

Nr. 313043T Młynek-Lubienia w km 0+000 do 0+603”

- KOLEJNOŚĆ  WYKONYWANYCH  ROBÓT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty murarskie i budowlano-montażowe

1.4. roboty wykończeniowe

2.	OBIEKTY  BUDOWLANE  PODLEGAJĄCE  PRZEBUDOWIE  LUB  ROZBIÓRCE
Na placu budowy nie ma obiektów budowlanych podlegających rozbiórce  lub przebudowie.  Nieruchomość nie jest obecnie zabudowana .

3. 	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,  KTÓRE MOGĄ STWAŻAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI –  w przypadku przedmiotowej budowy nie występują.

4. 	ZAGROŻENIA JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

ORAZ  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ NIEBEZPIE-CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1. Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu   balustradami; brak przykrycia wykopu),

-  	zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu  gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- 	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu   budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne, - gazowe, - telekomunikacyjne, - wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i  wyrobów jest zabronione: - w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

  - Roboty  budowlano – montażowych

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

  - Roboty  wykończeniowe

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  wykończeniowych:

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

4.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn urządzeń technicznych;

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu    budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do

5. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zakres instruktażu powinien obejmować:,
- szkolenie pracowników w zakresie bhp                                                                                              - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia roboczego

6.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy  (kierownik robót)  oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

1) 	nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2)	niewłaściwe polecenia przełożonych,

3)	brak nadzoru,

4)	brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

5)	tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6)	brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

7)	dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

-  niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

-  nieodpowiednie przejścia i dojścia,

-  brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1)  wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

2)  niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

3)  brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

4)  brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5)  brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń

6)  niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)     niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

1)  zastosowanie materiałów zastępczych,

2)  niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,

c)   wady materiałowe czynnika materialnego,

1)  ukryte wady materiałowe czynnika materialnego,

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

1)  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2)  niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3)  niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i i  higieny  pracy,

- -dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy i wyposażenia technicznego, a także o  sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonaniu robót na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy ,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu:

-  	zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i  uciążliwych,

-	zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do  niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami     ( np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.          Z uwagi na ograniczony zakres robót oraz małą szkodliwość odstępuje się wykonania Planu

roboczego BiOZ.

- Sporządził: