EGZ NR :1 „TAK” TADEUSZ SERAFIN GADKA 39 27-220 MIRZEC ## NR. REGON:260216900 NIP: 664-150-52-86 tel. kom . 663 939 744 email tadeusz.serafin@onet.pl SIEDZIBA FIRMY MARCINKÓW 100 27-215 WĄCHOCK

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Adres  obiektu :                 Miejscowość   :   MŁYNEK

Gmina              :   BRODY

Województwo  :  ŚWIĘTOKRZYSKIE ,

Zamierzenie  budowlane : PROJEKT  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Nr. 313043T Młynek-Lubienia

Inwestor ,  adres   :   GMINA BRODY ul. St. Staszica3 27-230 Brody

TOM I. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU :

BRANZA: - DROGOWA

A . CZĘŚĆ  OPISOWA .

1.Opis  techniczny

2. Oświadczenie projektanta

3. Uprawnienia

B . CZĘŚĆ  RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- rys. nr 1    -  kopia  mapy  zasadniczej   zagospodarowanie     -  w  skali   1 :     500 .

- rys. nr 2      - przekrój normalno-konstrukcyjny w skali 1:100

| Autorzy opracowania : | podpis |
| --- | --- |
| Projektant : tech. Wiktor Bzinkowski NR. WZDP-11-2001 UPR 60/67 |  |
| Opracował : tech. Tadeusz Serafin NR. UPR. KL-53/2000 |  |

Data wykonania wrzesień 2016r

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY.

Do projektu zagospodarowania terenu PROJEKT  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  Nr. 313043T Młynek-Lubienia w km 0+000 do 0+603

1. Podstawa opracowania dokumentacji .

  - Dane wyjściowe do projektowania

  - Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500

  - Umowa z inwestorem

2. Cel i zakres opracowania.

Celem jest  przebudowa drogi gminnej Nr. 313043T Młynek-Lubienia

Opracowanie ma na celu poprawę standardu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu w km 0+000 do 0+603 .

3. Projekt opracowano w oparciu o:

  - dane wyjściowe do projektowania  ,

  - własne pomiary inwentaryzacyjne,

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r.)

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Warszawa 1982 r.

  - Katalog Szczegółów Drogowych KSD cz. I Warszawa   1970 r.

  - Inne obowiązujące normy branżowe.

4. Dane do projektowania :

-     rodzaj terenu     - płaski

Parametry geometryczne:

- długość odcinka dogi 603m

- szerokość nawierzchni jezdni 3,50m

- szerokość poboczy  o nawierzchni bitumicznej 0,75m x 2 strony

- szerokość chodnika 1,50m  strona lewa

- spadki poprzeczne jezdni 2% dwustronne do km 0+000 do 0+155,96

- spadki poprzeczne jezdni 2% jednostronne do km 0+155,96 do 0+603

- spadki poprzeczne poboczy i  chodnika 2% jednostronne

- zjazdy do posesji szerokości 5,0 m do granicy pasa drogowego, nawierzchnia

z kostki betonowej grubości 8 cm spadki poprzeczne 2% zgodnie ze spadkiem

poboczy

- odwodnienie przykrawędziowe z elementów typowych drogowych zgodnie

z rys. Przekrój Normalno-Konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni i poboczy bitumicznych

- nawierzchnia bitumiczna  warstwa ścieralna grubości  4cm ruch KR2

- wartwa wiążąca grubości 5cm ruch KR2

- poszerzenia w km 0+000 do 0+603 szer. od 0, 30 symetrycznie    strona prawa+lewa

Wartwy w poszerzeniach i podbudowa MCE

- warstwa odcinająca grubości 15cm

- dolna wartwa podbudowy z kruszywa 0-31,5  mm grubości 15cm

- na istniejącej nawierzchni wykonanie MCE  grubości 15cm z odziarnieniem

kruszywem 0-31,5mm w ilości 8cm oraz cementem w ilości 11kg

-koryto głębokości 30cm

Chodnik:

- kostka grubości 8cm podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm kolor

- podbudowa z kruszywa 0,31,5 grubosci 10cm

- warstwa odcinająca grubości 5cm

- koryto głębokości 15cm

Zjazdy:

- kostka grubości 8cm podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm kolor

- dolna wartwa podbudowy z kruszywa 0-31,5  mm grubości 15cm

- warstwa odcinająca grubości 15cm

5. Warunki hydro-techniczne

Na podstawie badań nawierzchni , podbudowy oraz  gruntu wykonanych metodą  odkrywkową wiertnicą mechaniczną średnicy wiertła 200mm stwierdzono następujące warstwy   na terenie projektowanej przebudowy drogi gminnej:

-    0,00  - 0,03 warstwa bitumiczna

  - 0,03 – 0,10 mieszanina kamienia frakcji 0-31mm

  - 0,10 – 1,50 występują piaski przepuszczalne    ,.

  - Podczas wierceń świdrem   do głębokości 2,00 m nie natrafiono na wodę gruntowa.

Wykonano 4 otwory badawcze do gł. 2,0m ppt

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, że w badanym podłożu do głębokości 2m zalegają utwory czwartorzędowe zaliczone do holocenu plejstocenu. Są to obszary zarówno niespoiste jak i sypkie. Wydzielono 2 pakiety genetyczne i litologiczno – facjalne:

Warstwa  I – grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen) – to zalegająca na całej powierzchni terenu warstwa gleby o miąższości 0,2-0,6m.

Warstwa  II – grunty rodzime organiczne (holocen/plejstocen) – warstwa namułu piaszczystego występująca w rejonie otworu nr 2. Zalega na głębokości 1,9m, jej miąższość wynosi 0,3m.

Ze względu na granulację, stan gruntu i stopień zagęszczenia wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- warstwa IIIA1 – piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym, stopień zagęszczenia ID=0,39-0,41 IDn = 0,4

- warstwa IIIA2 – piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym, stopień zagęszczenia ID=0,49-0,62 IDn = 0,54

Warunki gruntowe proste. Kategoria gruntu G1

6. Stan istniejący.

W chwili obecnej  droga gminna Nr. 313043T Młynek-Lubienia posiada bardzo liczne spękania konstrukcyjne oraz ubytki w jezdni powodując duże zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu. Droga nie posiada odpowiednich spadków poprzecznych co powoduje stagnacje wody na powierzchni jezdni. Rowy przy drodze są zamulone w 90 % co stanowi brak odwodnienia korpusu drogowego.

Przepusty istniejące są zamulone powodując ograniczenie spływu wód opadowych.

Pobocza są znacznie wywyższone ponad krawędź jezdni powodując zastoiska wody.

Po dokonaniu pomiarów ,badań oraz wizji w terenie na obiekcie do pilnej przebudowy zostały zakwalifikowany   odcinek drogi:

1.odc. 0+000 do 0+603 – 603mb

7. Urządzenia obce .

Na działce przeznaczonej do przebudowy    występuje podziemne urządzenia obce w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej . Urządzenie obce znajduje się na głębokości około 1,70 od projektowanej nawierzchni .Urządzenia nie kolidują z planowana przebudową drogi.

8. Powierzchnie przebudowy

Pas drogi- 603 x 9,0m = 5,427m2

Nawierzchnia -    603x 3,50= 2.110,5m2

Pobocza  - 904,5m2

Rowy – 94,5m2 – 135 mb

Elementy odwodnieniowe cieki- 234,0 m2 – 468,0 mb

Zjazdy do posesji – 572,0m2

Sporządził:

## OPIS TECHNICZNY.

PROJEKT  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Nr. 313043T Młynek-Lubienia

w km 0+000 do 0+603

.

- Stan projektowany.

-     rodzaj terenu     - pagórkowaty

Parametry geometryczne:

- długość odcinka dogi 603m

- szerokość nawierzchni jezdni 3,50m

- szerokość poboczy  o nawierzchni bitumicznej 0,75m x 2 strony

- szerokość chodnika 1,50m  strona lewa

- spadki poprzeczne jezdni 2% dwustronne do km 0+000 do 0+155,96

- spadki poprzeczne jezdni 2% jednostronne do km 0+155,96 do 0+603

- spadki poprzeczne poboczy i  chodnika 2% jednostronne

- zjazdy do posesji szerokości 5,0 m do granicy pasa drogowego, nawierzchnia

z kostki betonowej grubości 8 cm spadki poprzeczne 2% zgodnie ze spadkiem

poboczy

- odwodnienie przykrawędziowe z elementów typowych drogowych zgodnie

z rys. Przekrój Normalno-Konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni i poboczy bitumicznych

- nawierzchnia bitumiczna  warstwa ścieralna grubości  4cm ruch KR2

- warstwa wiążąca grubości 5cm ruch KR2

- poszerzenia w km 0+000 do 0+603 szer. od 0, 30 symetrycznie  strona

prawa+lewa

Wartwy w poszerzeniach i podbudowa MCE

- warstwa odcinająca grubości 15cm

- dolna wartwa podbudowy z kruszywa 0-31,5  mm grubości 15cm

- na istniejącej nawierzchni wykonanie MCE  grubości 15cm z odziarnieniem

kruszywem 0-31,5mm w ilości 8cm oraz cementem w ilości 11kg

-koryto głębokości 30cm

Chodnik:

- kostka grubości 8cm podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm kolor

- podbudowa z kruszywa 0,31,5 grubosci 10cm

- warstwa odcinająca grubości 5cm

- koryto głębokości 15cm

Zjazdy:

- kostka grubości 8cm podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm kolor

- dolna wartwa podbudowy z kruszywa 0-31,5  mm grubości 15cm

- warstwa odcinająca grubości 15cm

5. Warunki hydro-techniczne

Na podstawie badań nawierzchni , podbudowy oraz  gruntu wykonanych metodą  odkrywkową wiertnicą mechaniczną średnicy wiertła 200mm stwierdzono następujące warstwy   na terenie projektowanej przebudowy drogi gminnej:

-    0,00  - 0,03 warstwa bitumiczna

  - 0,03 – 0,10 mieszanina kamienia frakcji 0-31mm

  - 0,10 – 1,50 występują piaski przepuszczalne    ,.

  - Podczas wierceń świdrem   do głębokości 2,00 m nie natrafiono na wodę gruntowa.

Wykonano 4 otwory badawcze do gł. 2,0m ppt

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, że w badanym podłożu do głębokości 2m zalegają utwory czwartorzędowe zaliczone do holocenu plejstocenu. Są to obszary zarówno niespoiste jak i sypkie. Wydzielono 2 pakiety genetyczne i litologiczno – facjalne:

Warstwa  I – grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen) – to zalegająca na całej powierzchni terenu warstwa gleby o miąższości 0,2-0,6m.

Warstwa  II – grunty rodzime organiczne (holocen/plejstocen) – warstwa namułu piaszczystego występująca w rejonie otworu nr 2. Zalega na głębokości 1,9m, jej miąższość wynosi 0,3m.

Ze względu na granulację, stan gruntu i stopień zagęszczenia wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- warstwa IIIA1 – piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym, stopień zagęszczenia ID=0,39-0,41 IDn = 0,4

- warstwa IIIA2 – piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym, stopień zagęszczenia ID=0,49-0,62 IDn = 0,54

Warunki gruntowe proste. Kategoria gruntu G1

.

- Droga w profilu podłużnym.

Niweletę przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej  drogi .

- Przekroje poprzeczne

. Zaprojektowano typowy przekrój zjazdu ze spadkiem dwustronnym o wartości spadków 2,00 %.Szczegółowe dane charakterystyczne pokazane są na rysunku nr.2   PRZEKRÓJ  NORMALNO -KONSTRUKCYJNY

- Odwodnienie  .

W ciągu projektowanej drogi  zaprojektowano powierzchniowy system odprowadzenia wód opadowych .

System odprowadzenia wód polega na wykorzystaniu spadków istniejących terenu w nawiązaniu do istniejących  rowów i przepustów  .

- Przepusty pod zjazdem.

Ze względu na występujący  rów przydrożny  na odcinku drogi gminnej należy zastosować   przepusty kryte o wytrzymałości D-400 30x50 cm L = 5,0m z elementów prefabrykowanych  .

Lokalizacja zjazdów:

- 0+335 str. lewa

- 0+365 str. lewa

- 0+375 str. prawa

- 0+383 str. lewa

- 0+400 str. prawa

- 0+410 str. prawa  i lewa

- 0+437,5 str. prawa  i lewa

- 0+459 str. prawa

- Urządzenia obce

Na działce przeznaczonej do przebudowy drogi  występuje podziemne urządzenia obce w postaci sieci wodociągowej . Urządzenie obce znajduje się na głębokości około 1,70 od projektowanej nawierzchni .Urządzenia nie kolidują z planowana przebudową drogi.

.

Sporządził: