Dodatek nr 5 do SIWZ (załącznik nr 4 do oferty)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-239 Brody (Polska)

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA

Marka i typ pojazdu: ______________________________

| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- |
| NADBUDOWA |  |
| - Urządzenie ciśnieniowe fabrycznie nowe zgodne z wymaganiami WE - Silnik spalinowy diesel z turbodoładowaniem o mocy 42 - 48 KM, - Elektryczny rozruch silnika - Chłodzenie silnika za pośrednictwem wymiennika ciepła wykorzystujące wodę ze zbiornika wody urządzenia. System chłodzenia silnika pozwalający na podgrzewanie wody w zbiorniku - Pompa ciśnieniowa o parametrach: ciśnienie robocze min. 190 bar przy wydajności wody min. 70 ltr/min. - Zabezpieczenie przed pracą pompy bez wody z automatycznym unieruchomieniem silnika - Instalacja ciśnieniowa urządzenia wyposażona w filtr wody, zawór regulujący oraz elektrozawór sterujący przełączaniem ciśnienia. - Silnik oraz pompa montowane na ramie tłumiącej wibracje - Zbiornik wody z tworzywa sztucznego o pojemności 700 - 800 l. Zbiornik wewnątrz profilowany w celu eliminowania przepływów wody podczas transportu - Główny bęben roboczy wykonany z pełnych tarcz, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, sterowany hydraulicznie - Główny bęben roboczy umieszczony poprzecznie do osi urządzenia, na wysuwanej ramie - Rama głównego bębna roboczego z możliwością wysunięcia poza samochód, w zakresie od 0 do 135o z możliwością jej zablokowania w min. 5 pozycjach wysunięcia - Pod głównym bębnem roboczym misa ściekowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - Główny wąż ciśnieniowy o średnicy 1/2” oraz długości 80m., przeznaczony do czyszczenia kanalizacji - Pomocniczy bęben roboczy wykonany z pełnych tarcz, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, obsługiwany ręcznie, - Pomocniczy wąż ciśnieniowy o średnicy 3/8” oraz długości 30m. , przeznaczony do czyszczenia kanalizacji - Sterowanie poniższymi funkcjami urządzenia za pomocą przycisków oraz pilota zdalnego sterowania: - płynna regulacja obrotów silnika, - przełączanie ciśnienia, - awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa - Pozostałe funkcje urządzenia sterowane z panela sterowniczego maszyny - Rama urządzenia powleczona na gorąco, ochronną powłoką poliuretanową - Przestrzeń ładunkowa pojazdu zabezpieczona termicznie przed niskimi temperaturami w okresie zimowym w następujący sposób: - wyłożenie całej przestrzeni ładunkowej pojazdu pianką lub wełną izolującą termicznie - wyłożenie sklejka lub blachą całej przestrzeni ładunkowej pojazdu - powleczenie na gorąco, ochronną powłoką poliuretanową całej przestrzeni ładunkowej pojazdu - system ogrzewania przestrzeni ładunkowej pojazduu - grubość powłoki poliuretanowej na podłodze - min. 3 mm. - grubość powłoki poliuretanowej na ścianach bocznych - min. 2 mm. - grubość powłoki poliuretanowej na suficie – min. 2 mm. - zamontowanie w przestrzeni ładunkowej pojazdu nagrzewnicy zasilanej ze zbiornika paliwa samochodu |  |
| AKCESORIA ROBOCZE |  |
| - Głowice do głównego węża ciśnieniowego: - głowica 1/2” udrożniająca kanałowa; - głowica 1/2” czyszcząca kanałowa; - głowica z obrotowym przednim strumieniem wody - głowica punktowa z iglicą prowadzącą - głowica Granat-Bomba z tylnymi strumieniami w kształcie okrągłym (3 szt.) oraz w kształcie płaskim (3 szt.) - głowica płaska typu Flądra, waga 2,5 - 2,7 kg. do usuwania osadów z dna kanału - głowica obrotowa typu HRV waga 1,1 - 1,2 kg. - głowica obrotowa typu KBR waga 1,1 - 1,2 kg. - głowica obrotowa wielofunkcyjna z obrotową częścią przednią oraz bezolejowym zamkniętym systemem smarowania, kontrolą obrotów oraz koszem ślizgowym o wadze 0,6 - 0,7 kg. ciśnienie max. 200 bar - głowica - wycinarka korzeni, zestaw z łańcuchami oraz prowadnikami do średnic 60-200mm. - Głowice do pomocniczego węża ciśnieniowego: - głowica 3/8” udrożniająca kanałowa; - głowica 3/8” czyszcząca kanałowa; - pistolet z lancą ciśnieniową oraz dyszą - prowadnik węża ciśnieniowego (wewnątrzstudzienkowy). - prowadnik węża ciśnieniowego do tzw. „wąskich” studzienek - hak o dł 90cm do otwierania włazów studzienkowych - przyrządy do wybierania osadów 3 szt. trójpalczasty, walcowy, kulisty – długość nie mniejsza niż 2 m z przedłużką 1m - podnośnik do pokryw studzienek kanalizacyjnych - lampa oświetlająca miejsce pracy - lampa ostrzegawcza (belka świetlna na samochodzie) - regał na narzędzia wbudowany w przednią część przestrzeni ładunkowej - aparat powietrzny - nadciśnienie w masce wytwarzane jest automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski, automat powinien być wyposażony w bezpieczny łącznik z dwupunktowym systemem przycisków wypinających. Zastosowane w automacie szybkozłącze typu zenith powinno wytwarzać w masce nadciśnienie automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski |  |
| SAMOCHÓD DOSTAWCZY |  |
| - samochód typu Van DMC 3500 kg. z przestrzenią ładunkową bez okien - silnik EURO 6 o mocy min 130 KM, min. 380 Nm i pojemności min 2.0 - napęd na wszystkie koła - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW) - system kontroli obciążenia pojazdu (LAC) - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM) - układ poprawiający stabilność na zakrętach (TVC) - układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA) - układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) - poduszka powietrzna – kierowcy - immobilizer - centralny zamek - przegroda – blaszana, bez okna - schowek – półka podsufitowa - szyby – przednie, sterowane elektrycznie - czujniki parkowania – przednie i tylne - drzwi – odsuwane drzwi boczne ze stopniem – po prawej stronie - drzwi – tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 270° - przednie światła przeciwmgielne - światła do jazdy dziennej - elektrycznie podgrzewana przednia szyba, - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne - długość całkowita 5800 - 6000 mm. - szerokość drzwi bocznych min. 1260 mm. - szerokość drzwi tylnych min. 1560 mm. - długość przestrzeni ładunkowej min.3500mm. - szerokość przestrzeni ładunkowej min 1750mm. - szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami min. 1390 mm. - wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1780 mm. - hak holowniczy |  |
| KAMERA |  |
| - kosz na przewód wykonany ze stali nierdzewnej - przewód popychający o średnicy min. 9 mm i długości co najmniej 60m. - uchylno-obrotowa głowica kamery z wewnętrzną kontrolą szczelności ciśnieniem - odporność głowicy 5 - 6 bar - zakres pracy: instalacje o średnicach 70-400mm - monitor o przekątnej 8”-9” w ochronnej obudowie - zapis danych na karcie do min. 32 GB - wprowadzanie danych tekstowych - klawiatura zintegrowana z obudową monitora - elektroniczny pomiar odległości |  |

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |